Compte rendu : Livrable4

# Groupe B

# Sujet 6

Introduction	1

1 - Dessin partiel à l'échelle	2

Système à bras	3

Système à parallélogramme	3

2 - Solution pour la fabrication	4

Système à bras	5

Système à parallélogramme	6

3 - Réflexion sur la lubrification	9

Conclusion	9

SZEREMENT Vivian

MARTIN Baptiste

OPOZDA Emile

DESTRADE Victor

# Introduction

Dans ce livrable 4, nous allons mener une réflexion sur les éléments de structure comme la forme des pièces en faisant des schéma 2D, les choix de matériaux et de procédés de fabrication. Nous allons réaliser des représentations volumiques réalistes des liaisons principales. Ensuite nous développerons des solutions pour la réalisation du bâti en proposant des schémas technologiques. Nous nous intéresserons aussi à la lubrification et à l’étanchéité des deux solutions proposées.

# 1 - Dessin partiel à l'échelle

## Système à bras

Grâce à nos différentes études précédemment effectuées ainsi qu’au dimensionnements faits, nous pouvons déduire un schéma de principe général pour le système à bras. Nous avons fait le choix de faire un schéma général et non un schéma avec chaque liaison car ce mécanisme ne comporte que très peu de liaisons.

Figure 1 : Schéma du système à bras, échelle 1/10

## Système à parallélogramme

La seule liaison différente dans la solution de système à parallélogramme est le palier lisse. Afin de simplifier on suppose qu’on a à chaque fois le même dans tout le système.

Diamètre = 50 mm

Deux paliers lisse de chaque côté de 25 cm.

Figure 2 : schéma à l’échelle d’un palier lisse.

# 2 - Solution pour la fabrication

## Système à bras

Dimensionnement contrepoids :

Figure 3 : Schéma du système à bras.

𝐹𝑐=𝑚𝑐⋅𝑔:  poids du contrepoids

R : réaction du bâti

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑠=𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠⋅𝑔 :  poids du bras

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒=𝑚𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒⋅𝑔 :  poids de la plaque

On se place à la limite de stabilité, ie quand le centre de gravité du système est au niveau de la roue.

L’équation des moments au centre de gravité donne :

𝐹𝑐 ⋅80 = 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒⋅65+𝐹𝑏𝑟𝑎𝑠⋅30

D'où :  𝑚𝑐=1318⋅𝑚𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒+38⋅𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠

Donc en prenant s = 3 comme facteur de sécurité, on trouve :

𝑚𝑐,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒=3⋅𝑚𝑐=420 𝑘𝑔

Pour les dimensions du contrepoids (de forme parallélépipèdique) :

Dans le plan du dessin, on choisit une section carrée de 40x40 cm.

On choisit la fonte comme matériau, en prenant 𝜌=7000 𝑘𝑔𝑚3.

On trouve en faisant le calcul du volume : (v = 0.06m3), puis en divisant par la section, la dernière dimension 40 cm.

Système de transformation :

On place un carter cylindrique de 20cm de diamètre et 30cm de hauteur au-dessus de la vis (voir schéma ci-dessous).

Schéma technologique :

Figure 4 : schéma technologique de fabrication.

Procédés de fabrication :

La vis et l’écrou (diamètre 35mm) sont fabriqués par forgeage à chaud.

Le cylindre et la tige qui constituent les pivots glissants sont fabriqués en décolletage.

Toutes les autres pièces sont fabriquées en fonderie.

Les pièces sont toutes en acier inox, sauf le contrepoids en fonte.

## Système à parallélogramme

Figure 5 : Dimensionnement Contre-poids

Dimensionnons dorénavant la hauteur du contre poids. On considère de la fonte avec 𝜌 = 7000𝑘𝑔.𝑚−3

On a 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 = 𝜌𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒×𝐿×𝑙×h ⟹ h =  𝑀𝑐𝑝𝐿2                                                                                                     (on considère L = l)

On veut donc un contrepoids d'une hauteur h = 26cm

Il nous reste à dimensionner l'élément qui supporte le système de transformation et le réducteur. On considère un cratère sur le bâti aux dimensions suivantes en prenant comme référence pour le moteur un Moteur triphasé CEMER B14 (juste à titre indicatif on ne prend pas ce modèle exactement)

Figure 6 : Schéma technologique de fabrication

On considère comme convenu lors du livrable 2 que l'on utilise pour le bâti de l'acier inoxydable.

Procédé de fabrication :

- Extraction MP : fer/chrome/nickel

- Fusion et affinage

- Coulée du mélange (formation de barres d'aciers)

- Usinage aux dimensions voulues

- Soudage

En termes d'utilisation le système utilise toute une batterie de capteurs d'angles et qui permettent l'asservissement du futur. C'est une partie que nous n'avons pas traité mais qui devrait être réalisé à l'avenir.

# 3 - Réflexion sur la lubrification

| Système | Complexité | Coût | Efficacité | Entretien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbotage | Faible | Faible | Moyenne | Faible |
| Pression | Élevée | Élevé | Excellente | Moyenne |
| Brouillard | Moyenne | Moyen | Bonne | Faible |
| Goutte à goutte | Faible | Faible | Moyenne | Moyenne |
| Manuelle | Très faible | Très bas | Faible | Élevé |
| Graisse (manuelle/centrale) | Moyenne | Variable | Moyenne | Faible |

Ici, le plus facile à mettre en œuvre et le meilleur rapport complexité/entretien (et coût) est la graisse appliquée manuellement.

De plus, ce mode de lubrification permet de ne pas avoir à prévoir de système d’étanchéité.

# Conclusion

Pour conclure, nous proposons dans ce dernier rendu une vue avancée des éléments avec des informations concrètes et nécessaires à la réalisation de la machine. Nous avons pu avancer sur le dimensionnement et la disposition des pièces en se basant sur les calculs réalisés auparavant.

Grâce à ce projet nous avons pu expérimenter la démarche d'une équipe d'ingénieurs voulant répondre à un besoin client dans une démarche écologique. Nous avons pu constater dans cette démarche que le client ne donne pas au début toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un cahier des charges et que c'est aux ingénieurs de questionner le client et de faire des hypothèses pour établir un modèle. Nous avons comparé plusieurs solutions techniques et essayé de dimensionner le système dans son ensemble.